Стандарт БОМА – стандарт измерения и расчета арендных площадей коммерческой офисной недвижимости. Этот стандарт, носит официальное название  "ANSI/BOMA Z65.1-1996 Standard for Measuring Floor Area in Office Buildings" был разработан и утвержден в 1996 году Национальным Институтом Стандартизации США (ANSI http://www.ansi.org/) и Международной Ассоциацией Владельцев и Управляющих Зданиями (BOMA http://www.boma.org )

БОМА, широко используемый в США, стал фактическим стандартом измерения элитных офисных площадей в России. Как правило, иностранные владельцы зданий и иностранные компании-арендаторы, работающие в России, предпочитают строить свои отношения, основываясь на проверенном временем, понятном и признанном стандарте – БОМА.

До начала работ по расчетам БОМА, должно быть определено функциональное назначение каждого помещения. Для расчетов используются поэтажные планы из пакета исполнительной документации, наиболее полно отражающие фактические границы общественных помещений этажей и здания.

Площади всех  общественных помещений этажа пропорционально распределяются между арендаторами данного этажа, а все общественные помещения здания пропорционально распределяются между всеми арендаторами здания.

Арендные площади рассчитываются в соответствии с математическими зависимостями, заложенными в стандарте БОМА.

Классический стандарт БОМА регламентирует расчет коэффициента (Floor R/U Ratio), получаемого путем отношения арендуемой (Floor Rentable Area) площади этажа к используемой (Floor Usable Area) площади этажа для каждого этажа в отдельности, т.к. для каждого этажа данный коэффициент, в зависимости от конфигурации коридоров, отделяющих общественные зоны этажа, будет различным.

«Площадь мест общего пользования, поделенная на полезную площадь и выраженная в процентах от нее, называется коридорным коэффициентом, или коэффициентом потерь (Load/Add-on Factor)», — поясняет руководитель департамента коммерческой недвижимости компании Blackwood Михаил Гец. Например, при коэффициенте, равном 1,25, арендатор платит аренду за площадь, на 25% большую общей площади офиса.

Некоторым арендодателям, было бы удобнее принять Floor R/U Ratio единым для всех этажей. Данный метод, наряду с преимуществами, имеет и ряд недостатков. В любом случае, Арендодатель и Арендатор должны заранее обсуждать метод измерения арендных площадей. Расчеты, проведенные согласно «Модифицированной БОМА» не соответствуют ANSI/BOMA Z65.1-1996 и, соответственно, называться расчетами БОМА не могут(“Использование единого коэффициента R/U для всех этажей здания”, Вильям Б. Трайси ооооо ггпппп ппппп http://www.buildingareameasurement.com/1ru.pdf ; “Меняем Стандарт БОМА”, Вильям Б. Трайси ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа http://www.buildingareameasurement.com/crej0607.pdf)

Выписка из статьи Журнала «Building Commercial» №2 (http://www.building.su/bc2_b_2.shtml). [Русскому человеку по нраву арифметически понятный и геометрически правильный метод измерения помещений БТИ, где по внутренним стенам длина умножается на ширину — вот и все вычисления. С точки зрения математики, это абсолютно верно. Но, как утверждает Юлия Никуличева, заместитель директора Jones Lang LaSalle, для офисных зданий, и прежде всего класса А, измерение помещений по стандарту БТИ в корне неприемлемо. «Эта методика не учитывает гигантского количества нюансов, прежде всего по тем дополнительным преимуществам, которые предоставляются арендатору не только в виде физических метров офисной площади, но и инфраструктуры всего здания, его технических и пространственных решений и т.д.», — говорит она. А потому арендатор доплачивает за тот самый коридор, по которому он, возможно, не ходит, холл и даже конференц-зал, которые, в общем, созданы для его удобства. С. Муханова согласна с тем, что «советский стандарт обмера дискредитировал себя полным непониманием специфики объектов коммерческой недвижимости». Однако в чем этот компромат, никто из опрошенных нами экспертов так внятно и не ответил.]

При измерении площадей по методу ВОМА существует ряд тонкостей, отличных от методов БТИ, например измерения помещения «начинаются по центру толщины стены, разделяющей офисное помещение и соседний офис или помещение общего пользования здания». Если учесть, что толщина стенки в среднем составляет 10 см, и потому длина и ширина помещения увеличиваются еще как минимум на 10 см в обе стороны. В отношении внешней несущей стены здания применяются еще и такие правила. «Если окно составляет более 50% высоты от пола до потолка, то расчет производится по внутренней стороне окна, если оно занимает менее 50% высоты, то расчет производится по внутренней поверхности стены»,

тогда как БТИ:

«Площадь вычисляется по внутренним стенам в нижней точке (без плинтусов) простым умножением длины на ширину. Это происходит при помощи банальной рулетки либо современных лазерных измерительных приборов»

ВОМА государственными ведомствами не признается

МЕТОД ВОМА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- Общая площадь здания - это общая площадь внутренних помещений возведенного строения и вспомогательных строений.

- Общая этажная измеряемая площадь - общая площадь помещений возведенного здания, ограниченных завершенными поверхностями (стена, потолок, поверхность пола), которая не включает в себя паркинги, пандусы, рампы и подобные элементы, поделенная на количество этажей.

- Полезная площадь этажа - это сумма офисных площадей этажа и площадей общего пользования всего здания на данном этаже здания. Офисные площади - это площадь непосредственно офисных помещений, на которой арендатор организует свое пространство.

- Этажные площади общего пользования - коридоры, холлы лифтовых групп, санузлы, душевые, электрощитовые, комнаты для размещения электрооборудования, прочие помещения и площади, необходимые для обслуживания и обеспечения жизнедеятельности арендаторов определенного этажа.

- Базовая арендуемая площадь помещений общего пользования зданий - площади, которые необходимы для предоставления сервиса, услуг и доступа арендаторов здания, но не являются частью офисных площадей какого-либо определенного арендатора: коридоры, лобби, холлы, холлы лифтовых групп, главная входная группа здания, площадь атриума в его основании, комнаты охраны, конференц-залы и переговорные, зоны для размещения автоматов, посадочные площадки фуд-кортов, фитнес-центры и тренажерные залы, сервисные помещения и т.д.

- Определение эффективной общей площади. Эффективная общая площадь = Общая площадь офисного центра - Площадь основных вертикальных проникновений. Эффективная общая площадь БЦ - сумма всех площадей, сдаваемых в аренду, и площадей общего пользования здания.

Полезные ссылки:

1. Дополнительная информация по определениям, используемым в стандарте, http://www.lasertechfloorplans.com/main_definitions.htm

2. Дополнительная информация по типам рассчитываемых площадей и коэффициентов а также их взаимозависимости (уравнения) http://www.lasertechfloorplans.com/ratios_equations.htm

(“Использование единого коэффициента R/U для всех этажей здания”, Вильям Б. Трайси

http://www.buildingareameasurement.com/1ru.pdf

3. Статья на русском языке о методе ВОМА http://www.building.su/bc2_b_2.shtml